Töö number; 23000074. Tellija; Jõhvi Vallavalitsus. Konsultant; Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon: +372 664 5808; e-post: info@skpk.ee Registrikood: 11255795;. Kuupäev; 24.05.2024. Jõhvi valla ettevõtluskeskkonna analüüs Sisend Jõhvi valla üldplaneeringu koostamisse.

Jõhvi valla rohelise võrgustiku analüüs Sisend Jõhvi valla üldplaneeringu koostamisse

| Versioon | 1 |
| --- | --- |
| Kuupäev | 24.05.2024 |
| Koostanud: | Piret Kirs, Skepast & Puhkim |

| Projekti nr | 23000074 |
| --- | --- |

SKEPAST&PUHKIM OÜ Laki põik 2 12915 Tallinn Registrikood 11255795 tel +372 664 5808 e-mail info@skpk.ee www.skpk.ee www.skpk.ee.

SISUKORD

1. SISSEJUHATUS	5

2. ROHELINE VÕRGUSTIK	5

2.1. MÕISTED	5

2.2. METOODIKA ALUS	6

2.3. TÖÖETAPID	7

3. ROHEVÕRGUSTIKU TOIMIMIST TAGAVAD TINGIMUSED	12

3.1 ROHEVÕRGUSTIKU TINGIMUSED	12

4. ROHEVÕRGUSTIKU MUUDATUSE ETTEPNEKUD	14

# 1. SISSEJUHATUS

Rohelise võrgustiku planeerimise ja säilimise eesmärgiks on elurikkuse kaitse ja säilitamine, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning rohemajanduse, sh puhkemajanduse edendamine. Rohevõrgustik tagab loomade vaba rände ja nende elupaikade säilimise ning taimestiku levimise ja liikide säilimise. Tiheasustatud alade juures on rohevõrgustiku roll pigem puhkevõimaluste ja metsaandide (korilus) pakkuja ning maastiku mitmekesistaja ja loodusläheduse pakkuja (esteetiline väärtus). Seega ühest küljest peavad rohealad tagama mitmekesise ja väärtusliku elukeskkonna looma- ja taimeliikidele, teisalt aga pakkuma elanikele võimalust looduses liikuda. Rohelisse  võrgustikku  on  otstarbekas laias mõttes kaasata ka veealad (sinivõrgustik) ja loodusliku ilmega avamaastikud. Veekogud ehk sinivõrgustiku ökosüsteemid mitmekesistavad rohevõrgustiku funktsioone ning loovad parema sidususe erinevate alade vahel.

Käesoleva Jõhvi valla haldusterritooriumi ulatuses rohelise võrgustiku analüüsil ja kujundamisel on aluseks võetud maakonnaplaneeringu rohelise võrgustiku paiknemine, piiride määramisel on arvestatud toimunud ja eelseisvate ruumiliste arengutega, arvestatud on ka Rohevõrgustiku planeerimisjuhendis toodud põhimõtteid. Alalüüsi tulemusena on piiritletud ökoloogilise rohelise võrgustiku struktuurielemendid tugialad ja koridorid ning vajadusel on lisatud uusi rohelise võrgustiku elemente eesmärgiga parandada rohelise võrgustiku kui terviku sidusust.

# 2. ROHELINE VÕRGUSTIK

## 2.1. MÕISTED

| Haljasala | kavakindlalt haljastatud maa-ala linnaruumis. |
| --- | --- |
| Haljasmassiiv | rohemassiiv, suuremahuline haljasala, mets või haljasalade kogum, rohestruktuuris käsitletav tugialana. |
| Haljasriba | haljastatud ala tänavaruumis vm liiklusalal, valdavalt rohttaimestikuga, harvem puittaimedega. |
| Konfliktala | ala, kus samale territooriumile pretendeerivad kaks vastandlikku maakasutust. Käesolevas töös peamiselt juba eelistatult olemasolev tee või tehnokoridor ning planeeringuga samale asukohale ette nähtud rohekoridor. |
| Looduslik ala | Looduslike aladena käsitletakse metsamaid, põõsastikke, soid- ja rabasid, püsirohumaid ja veekogusid |
| Pool-looduslik kooslus | loodusliku elustikuga kooslused, mida on kestvalt niidetud ja karjatatud. |
| Rekreatsiooniala | virgestusala, puhketegevusi võimaldav rajatud või looduslik ala. |
| Rohekoridor | taimestikuga ribastruktuur suurte rohealade – tugialade vahel, mis toimib floora ja – fauna liikumisteena, leviku ja elupaigana, võib olla kasutatav ka mugavaks ja ohutuks kergliikluseks. |
| Rohestruktuur e. rohevõrgustik | valla rohealasid ühendav strateegiliselt planeeritud, ökoloogiliselt toimiv võrgustik. |

| Sinivõrgustik | ehk sinine võrgustik. Rohevõrgustiku koosseisu kuuluvad veeökosüsteemid ja nende kaldaalad, mis sisaldavad kõiki ökoloogiliselt toimivaid veekogusid. Veekogude kallaste/randade piirkonnad on sageli liigirikkad ja ühtlasi avalikkusele huvipakkuvad puhkealad. |
| --- | --- |
| Tugiala | rohevõrgustiku element, mis suudab pakkuda maksimaalselt ökosüsteemiteenuseid. Tugialadele on omane massiivsus ning kompaktsus; enamasti loodus- või keskkonnakaitseliselt väärtustatud alad (kaitsealad, hoiualad, vääriselupaigad, Natura elupaigad, märgalad jne), |
| Ökosüsteemi teenused | Toimivad ja oma seisundit ise säilitada suutvad (isereguleeruvad) ökosüsteemi poolt inimestele pakutavad hüved (looduse hüved ). Hüved jagunevad: - tugiteenused aineringe, mullateke, fotosüntees, elupaigad jne; - reguleerivad teenused on teenused, mis mõjutavad kliimat, vee-, õhu- ja mullakvaliteeti, veevarusid, üleujutusi, tolmeldamist jne; - varustusteenused ehk tootvad teenused, mida inimene saab ökosüsteemilt (puit, toit, vesi jne); - kultuuriteenused, ka rekreatiivsed teenused — teenused, millega loodus pakub esteetlist ja vaimset naudingut, mis on lõõgastumise koht ja uute teaduslike teadmiste allikas. |
| Ökoloogiline väärtus | käesolevas töös roheala tähtsus/vajalikkus valla rohevõrgus ning võimekus. |

## 2.2. METOODIKA ALUS

Rohevõrgustiku määratlemise üheks olulisemaks eesmärgiks on tagada looduslike ökosüsteemide sidusus ja erineva tasemega rohevõrgustiku elementide (tugialad ja koridorid) piisav olemasolu ning toimivus. Mida massiivsem ja sidusam on piirkonna rohevõrk, seda suurem on tema puhverdusvõime ja vastupidavus välistele ebasoodsatele mõjuritele ning seda kvaliteetsemaid ökosüsteemi teenuseid see pakkuda suudab (AB Artes Terrae 2017).

Rohevõrgustiku moodustavad omavahel läbipõimunud maastikukomponendid: metsad, rohumaad, veekogud, märgalad, kuid ka pargid, haljastatud tänavad jne, mis tagavad looduslike protsesside toimimise. Rohevõrgustiku analüüsil lähtutakse OÜ Hendrikson&Ko poolt välja töötatud Rohevõrgustiku planeerimisjuhendist, samuti EPMÜ ja AS Regio koostöös väljatöötatud metoodikast.

Rohevõrgustiku täpsustamisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest:

- arvestatud on üldplaneeringu koostamise ajaperioodiks valla jaoks olulisi looduskooslusi ning väärtusliku maastikumiljööga alasid, et moodustuks terviklik nii maakondlikke kui ka valla seisukohalt tähtsaid alasid hõlmav võrgustik;

- roheline võrgustik on hierarhilise iseloomuga, võrgustiku elementide morfomeetrilised kriteeriumid (tugialadel pindala ja läbimõõt; ribastruktuuridel laius) erinevad vastavalt tasandile. Tugiala üldplaneeringu tasandil on võimalikult kompaktne asustusest ja tehnilistest infrastruktuurielementidest (maantee, raudtee, suuremad elektriliinid, jmt) killustamata ning püsiv rohevõrgustiku element, kus maakasutamise tingimused on kõige enam kontrollitud;

- liigirikkuse tagamise seisukohalt on oluline, et maastiku metsasus oleks vähemalt 50% RV kaetud aladel ning eelistatud suured terviklikud, kompaktse kujuga metsamassiivid.

- planeeringukaardil kujutatud rohelise võrgustiku alade graafiline piir ei ole lõplik. Rohealade täpsem paiknemine selgitatakse läbi edasiste täpsemal tasemel planeeringute.

- RV planeerimisel ei ole arvestatud katastriüksuse piire, sest need võivad ajas muutuda ning kaardil olevaid katastriüksuse piire tuleb seetõttu käsitleda taustainfona. Piirid võivad muutuda lähtuvalt planeeringute alusel tehtavate maakorralduslike toimingute alusel.

## 2.3. TÖÖETAPID

Jõhvi valla roheline võrgustik on määratletud 2003. a kehtestatud Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“. Teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ määratletud roheline võrgustik võeti üle 2016. aastal kehtestatud Ida-Viru maakonnaplaneeringusse 2030+, sätestades sealjuures rohelise võrgustiku säilimiseks ja toimimiseks tugialade ja rohelise võrgustiku koridoride üldised kasutustingimused ning tingimused konfliktide vähendamiseks või pehmendamiseks.

Käesoleva rohevõrgustiku analüüsi koostamise käigus täpsustati ja korrigeeriti Ida-Viru maakonnaplaneeringus 2030+  määratletud rohevõrgustikku (vt. Joonis 1). Selgitati välja tähtsamad nii olemasolevad kui ka võimalikud uued rohealad rohevõrgustiku sidususe tagamiseks.

Joonis 1. Väljavõte Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu Ruumilised väärtused kaardilt.

Ida-Virumaa asutust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused teemaplaneeringuga käsitletavat rohelist võrgustikku iseloomustab alljärgnev:

- Eesmärk kujundada looduslike alade nii ökoloogilisest, loodus- ja keskkonnakaitselisest kui ka sotsiaalsest aspektist enim põhjendatud ruumiline struktuur.

- Laiemas mõttes on see planeerimisalane mõiste, mis funktsionaalselt täiendab kaitsealade võrgustikku, ühendades need looduslike aladega ühtseks terviklikuks süsteemiks.

- Rohelise võrgustiku aladel toimub inimtekkeliste mõjude pehmendamine, korvamine, ennetamine ja koosluste areng looduslikkuse suunas, see kõik toodab bioloogilist mitmekesisust ja tagab stabiilse keskkonnaseisundi.

- Roheline võrgustik on orienteeritud valdavalt taime- ja loomaliikidele ning kooslustele, tähelepanu inimesele kui liigile on minimaalne, kuid võib kuuluda tema sotsiaalsesse huvisfääri.

- Hoiab alal inimesele elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse (põhja- ja pinnavee teke, õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne).

- Toetab rohelist mõtteviisi.

- On hierarhilise struktuuriga.

Alustuseks vaadati üle liitunud valdade üldplaneeringud ning toimus ruumiandmete analüüs, kus võrreldi ja analüüsiti maakonnaplaneeringu järgse rohelise võrgustiku ja omavalitsuste üldplaneeringutega kehtestatud rohelise võrgustiku ruumielementide kattuvust, hetke seisundit, paiknevust. Selgitati välja erineva taluvusega alad – rekreatsiooni suhtes tundlikumad ja vähem tundlikud alad, vaadati olulisemaid liikumissuundi, vaatekohad/-koridorid.

Käesolevas töös määratleti rohevõrgustiku struktuurielementidena peamiselt kolme tüüpi alasid:

- Tugialad;

- Koridorid (ribastruktuurid, mis tagavad rohevõrgustiku sidususe);

- Puhkekoridorid  (linnalises keskkonnas).

Nimetatud struktuurielementide määratlemise aluseks olid eelkõige morfomeetrilised kriteeriumid - tugialadel pindala ja läbimõõt/ulatus ning ribastruktuuridel(koridoridel) laius, mis tagavad struktuuri kui terviku ökoloogilise toimimise ning looduslike alade osatähtsuse. Hierarhilised tasemed ja vastavad parameetrid on toodud Tabel 1. Valla tasandi rohevõrgustiku planeerimisel loeti kõige olulisemateks ruumilisteks tasanditeks maakonna tasandist madalamale jäävaid tasandeid kuni külade grupi tasandini. Seejuures ei välistatud loomulikult madalamate tasandite kasutamist, kui see osutus vajalikuks, näiteks väga tiheda asustusega aladel oluliste koridoride määratlemiseks.

Tabel 1. Tasemete hierarhilised parameetrid (Sepp, Jagomägi 2002).

| Alade astmed | Vaadeldava ala ulatus | RV tugialad | Tugiala läbimõõt | Ribastruktuuride läbimõõt | Võrgustiku elementide vahekaugused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maakond, suur valdade grupp | 30…50 km | Riigi väikesed | 10 – 20 km | 3…5 km | Min 3-5 km Max 100-200km |
| Valdade väike grupp, suurlinn | 10…15 km | Piirkonna suured | 3-5 km | 1-2 km | Min 1 -2 km Max 3-5 km |
| Vald, suure linna osa, külade suur grupp | 3…5 km | Piirkonna väikesed | 1-2 km | 300…500m | Min 300-500m Max 1…2km |
| Linnaosa, asum, külade grupp | 1…2 km | Kohalik | 300-500m | 100-200m | Min 100-200m Max 300-500m |

CORINE andmebaasi alusel on omavalitsuse kesksel alal maakattetüüpide osas suur osakaal hõredalt hoonestatud aladel ning niisutuseta haritaval maal, valla äärealadel domineerivad maakattetüübina aga erinevad metsakooslused. Täpsem väljavõte CORINE maakattetüüpidest on esitatud Joonis 2.

| Joonis 2 Corine maakattetüübid |  |
| --- | --- |

Oluliseks olid ka kaitsealuste või väärtustatud alade/objektidega seotud kriteeriumid, mis tulenevad vastavasisulistest õigusaktidest (looduskaitseseadus, veeseadus jt). Arvestati piirkonna maastikuliste iseärasustega, liikide elupaigaeelistustega ning vaadati võimalikke loomade liikumiskoridore (Joonis 3 ja 4), mis mõjutab ribastruktuuride paiknemist. Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneeringug „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine“ on määranud rohevõrgustiku konfliktalad (toodud vastava leppemärgiga teemaplaneeringu kaardil) põhimaantee trassil, kus metsloomad, kasutades seni väljakujunenud liikumiskoridore, võivad sattuda sõiduteele (Joonis 5).

Joonis 3. Väljavõte loomaõnnetuste kaardirakendusest

http://hendrikson.ee/maps/Loomaohtlikkus

Joonis 4. Väljavõte lindude rändekaardist, https://birdmap.5dvision.ee/

Joonis 5. Väljavõte teemaplaneeringust „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine“

# 3. ROHEVÕRGUSTIKU TOIMIMIST TAGAVAD TINGIMUSED

Nagu eelnevalt toodud on rohevõrgustiku planeerimise ja säilimise eesmärgiks elurikkuse kaitse ja säilitamine, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning rohemajanduse, sh puhkemajanduse edendamine. Tiheasustatud alade läheduses on rohevõrgustiku roll eelkõige olla puhkevõimaluste ja metsaandide (korilus) pakkuja ning maastiku mitmekesistaja ja loodusläheduse pakkuja (esteetiline väärtus). Seega ühest küljest peavad rohealad pakkuma elanikele võimalust looduses liikuda, puhata ja sportida, teisalt aga tagama mitmekesise ja väärtusliku elukeskkonna looma- ja taimeliikidele.

Antud tööga säilitatakse olemasolev rohe- ja puhkealade süsteem, tagatakse vajalikud ühendused elementide vahel ning tehakse ettepanekud peamiselt rohevõrgustiku sidusust tagavate rohekoridoride laiuste ning tugialade piiride korrigeerimiseks. Oluline on säilitada seni säilinud haljastud ja väljakujunenud puhkealad. Avalikud haljasalad, puhkealad loovad meeldiva elukeskkonna, kujundavad piirkonna mainet ja tõstavad turvalisust.

Jõhvi linna olulisim puhkeala on Jõhvi linnapark. Perspektiivsete puhkealadena on kujunemas Jõhvi kiriku ümbrus. Piirkonna eripäraks on ka tehnomaastiku kasutamine erinevate puhkekomplekside rajamiseks. Kohaliku rohevõrgustiku tähtsaks osaks on veel teedeäärne haljastus alleede ja haljasribadega.

Rohelise võrgustiku kasutustingimuste määramisel on aluseks võetud Ida-Viru maakonnaplaneeringus 2030+ esitatud tingimused, mida on täpsustatud üldplaneeringu tasandile. Edasiste planeeringute ja projektide koostamisel peab arvestama rohevõrgustiku toimimiseks vajalikke tingimusi. Säilitada tuleb terviklikkus ja vältida terviklike loodusalade killustumist. Läbi edaspidiste planeeringute koostamise  tuleb kindlustada ühendused erinevate rohealade vahel ja juurdepääsud avalikele haljasaladele, puhkealadele.

## 3.1 ROHEVÕRGUSTIKU TINGIMUSED

- Asustuse planeerimisel peab tasakaalustatult käsitlema ehitatud keskkonda ja rohealasid, arvestades olemasolevat keskkonda ning asukohast tulenevaid asjaolusid.

- Rohelise võrgustiku aladel (v.a väärtuslikud märgalad, veekogude kaldaalad, Natura 2000 võrgustiku alad, kaitsealad, I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaigad ja teised seadustest tulenevate piirangutega alad) võib arendada tavapärast, rohelise võrgustikuga arvestavat majandustegevust, arvestades muudest õigusaktidest tulenevaid tingimusi ja piiranguid, mis alale on kehtestatud.

- Kõik tegevused tuleb kavandada selliselt, et rohevõrgustik jääks toimima. Vajalik on säilitada ja parandada võrgustiku terviklikkust, sidusust ja vältida looduslike alade killustamist.

- Rohevõrgustiku koridoridele ja tugialadele ehitamisel peab koridori alaga risti suunas säilima vähemalt 50 m laiune katkematu koridori riba;

- Rohevõrgustiku koridori alal ei ole lubatud rajada loomade liikumist takistavaid piirdeaedu. Kui soovitakse rajada piirdeaedu, võib seda lubada üksnes rohevõrgustiku sidususe säilimise alase eksperthinnangu alusel ja tuleb tagada vähemalt ca 50 m vaba läbipääsuga liikumiskoridori säilimine rohekoridoris.

- Rohevõrgustiku avatud alasid võib kasutada loomade karjatamiseks. Karjamaade piirded on rohevõrgustikus lubatud, kuid ajal, mil maa ei ole karjatamiseks kasutusel, tuleb tagada metsloomade vaba liikumine (näiteks avada otstes elektrikarjus).

- Tugialades ja koridorides võib vastavalt metsakorralduskavadele arendada majandustegevust. Metsade majandamise (metsa uuendamise, kasvatamise, kasutamise ja metsakaitse) eesmärk on tagada metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine. Metsa majandamine on säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.

- Rohelise võrgustiku ja maardlate kattumisel tuleb arvestada rohelise võrgustiku toimimise tagamisega kaevandamisloale tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel korrastamisprojekti koostamisel. Vajadusel tuleb lisada kaevandamisloale tingimused leevendavate meetmete rakendamiseks.

- Rohelise võrgustiku tugevdamiseks säilitatakse põllumaade vahel paiknevad metsaga kaetud alad, sest mets omab olulist tähtsust ökoloogilistes protsessides ning inimese kultuurilises taustas ja elulaadis.

- Puhkemajandusega aladel arendada vajalikul määral taristut, mis peab olema vastavuses keskkonnataluvuse nõuetega.

- Puhkeala arendamisel lähtuda ala eripärast ja mitmekesisuse säilimisest ning väärtustada lähedusse jäävaid kultuuripärandi objekte, alasid ja traditsioonilist elulaadi võimaldavat keskkonda.

- Tagada enim külastatavatele puhkealadele parkimisvõimalused ja juurdepääs ning olulisemate vaatamisväärsuste juurde paigaldada infoskeemid, suunaviidad ja teabetahvlid.

- Soodustada keskuse ja puhkealade vaheliste ühenduste arendamist.

- Puhkealad arendada võimalikult multifunktsionaalsetena (puhkealad, spordi- ja vaba aja veetmine) pöörates tähelepanu erinevatele elanikkonnarühmadele, tegevuse mitmekesisusele ja aastaringsele kasutusvõimalusele.

- Veekogud ja nende lähiümbrus pakuvad mitmekülgseid ja tihti kombineeritavaid rekreatiivseid puhkevõimalusi (nt ujumine, paadisõit, kalastamine, telkimine, matkamine). Seetõttu on oluline veekogusid ja nende äärseid alasid väärtustada, tagada juurdepääs ja hoida need ühiskondlikus kasutuses

TINGIMUSED JÕHVI LINNAS

- Elamutevaheline kaugus lähtub piirkonnas väljakujunenud asustusmustrist.

- Haljasmaad ja pargialad tuleb liita kogu piirkonda hõlmavaks katkematuks ja linna/alevi kui ka asumi tasandil hästi toimivaks rohe- ja puhkealade süsteemiks.

- Rekreatiivset tegevust soodustava taristu rajamine on lubatud.

- Puhkeväärtusega koridor peab võimaldama vaba ja takistusteta liikumise jalgsi ning kergliiklusvahendiga.

- Puhkeväärtusega rohekoridori kujundamisel peab arvestama, et see on inimese kõrval liikumiskoridoriks ka paljudele väiksematele liikidele (linnud, putukad, pisiimetajad). Seega tuleb puhkeväärtusega rohekoridoris arvestada, et oleks esindatud nii rohu-, põõsa- kui ka puurinne. Vältima peab alade tihedat hooldust murutraktori abil.

- Tihedalt asustatud aladel tuleb läbi edaspidiste planeeringute koostamise kindlustada ühendus erinevate rohealade vahel ja juurdepääs avalikele haljasaladele. Nii eraomandis olevate kui ka avalike rohealade koostoimimine on rohestruktuuri, kui terviku jaoks vältimatult oluline.

# 4. ROHEVÕRGUSTIKU MUUDATUSE ETTEPNEKUD

Käesoleva tööga tehakse ettepanekud rohelise võrgustiku alade korrigeerimiseks ning uute ribastruktuuride moodustamiseks. Ettepanekute tegemisel ei lähtuta kinnistu omandivormist vaid lähtutakse rohevõrgustiku toimise vajadustest. Ettepanekud korrigeerida rohevõrgustiku alade ulatust tehakse kõlvikute, kaitsealuste liikide leiukohtade, märgalade jms looduses esinevate objektide paiknemisest lähtuvalt. Kaardil olevaid katastriüksuse piire tuleb käsitleda taustinfona ja need võivad ajas muutuda lähtuvalt võimalike tehtavate maakorralduslike toimingute alusel. Maaomanik võib kasutada ettepanekuga haaratud ala praegusel katastris registreeritud sihtotstarbel edasi seni kuni ta seda soovib.

Alljärgnevalt on välja toodud suuremad muudatusettepanekud. Väiksemad muudatused nagu kõlviku piiridest põhinevad korrektuurid kajastuvad rohevõrgustiku kaardikihil.

1.Tugiala( T1) vähendamine ja koridori loomine

| Asukoht |  |
| --- | --- |
| Kirjeldus | Tehakse ettepanek korrigeerida tugiala selle edelapoolsel servaalal, osas, kus võimalik infrastruktuur ning kavandatav maakasutus killustab rohevõrku ning selle toimimine ei ole selliselt tagatud. Ettepanek tehakse koridori loomiseks, et tagada sidusus linnalise piirkonnaga - Rohekoridor antud kohas pakub piiratud valikut ökosüsteemi teenuseid ning ei toimi arvestatava liikluskoridorina (suur)ulukitele, kuid koridoril on siiski oluline roll tiheasustusala negatiivsete keskkonnamõjude leevendamisel, pakkudes elupaiku lindudele, väikeimetajatele, putukatele jms |
| Muudatuse ettepanek |  |

2. Koridoride loomine ja tugiala piiri korrigeerimine

| Asukoht |  |
| --- | --- |
| Kirjeldus | Tehakse ettepanek tugiala piiri korrigeerimiseks Jõhvi linnaga piirneval alal ning sidusama võrgustiku tagaamiseks koridoride loomiseks tugialade vahel. Tugiala äärealale jääb osaliselt mäetööstusmaa, samas mäetööstusmaa ja rohevõrgustik ei välista teineteist. Kaasneda võivad küll muutused ulukite liikumisharjumustes, kui karjäär jääb aktiivses kasutuses liikumisteedele, kuid pikemas perspektiivis on karjääride kaevandamise näol tegemist ajutise tegevusega, mille järel kaovad üldjuhul sellega kaasnenud häiringud loomastikule ning mingil määral taastuvad ka elupaigad. |
| Muudatuse ettepanek |  |

3. Kohaliku tähtsusega tugiala moodustamine

| Asukoht |  |
| --- | --- |
| Kirjeldus | Tehakse ettepanek väiksema kohaliku tähtsusega tugiala moodustamiseks. Ala hõlmab peamiselt metsastatud ala (valdavalt tarna- angervakse kasvukohatüübi lehtmetsad), kus leidub ka III kategooria fauna elupaigad. Suurem kompaktsem roheala pakub piirkonna elustikule valjalikku elu- ja varjepaika. Ala kaasamine rohevõrgustikku suurendab summaarselt ka eeldatavalt looduslähedaste alade osakaalu piirkonnas. |
| Muudatuse ettepanek |  |

4. Jõhvi linn

Jõhvi linna osas on oluliseimaks puhkealaks  Jõhvi linnapark. Perspektiivsete rekreatiiv- ja puhkealadena on kujunemas Jõhvi kiriku ümbrus. Linnalise rohevõrgustiku tähtsaks osaks on kindlasti teedeäärne haljastus alleede ja haljasribadega.

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend. Hendrikson&Ko. 2018

Roheline võrgustik. Autorid K. Sepp, J. Jagomägi, EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut, AS Regio. Tartu 2002

Roheline võrgustik. Autorid K. Sepp, j. Jagomägi, EPMÜ Keskkonnkaitse Instituut, AS Regio. Tartu 2002.

CORINELand Cover ehk CORINE maakate (CLC) on ühtse metoodika alusel koostatud andmebaas, kuhu kogutakse ruumiandmeid Euroopa maakatte kohta. Kaardistusi uuendatakse iga kuue aasta tagant, viimane neist  2018a.

Rändekaardilt saab infot enam kui 15 aasta jooksul saatjaga varustatud lindude rändeteede kohta. Peamiselt on siin Eestist, aga ka mitmest teisest riigist pärit linnud. Võib leida järgmisi liike: must-toonekurg, sookurg, kalakotkas, väike-konnakotkas, suur-konnakotkas, merikotkas, hiireviu, herilaseviu, hüüp, valge-toonekurg, raisakotkas.