Lisa 1 tehniline kirjeldus

Jõhvi Vallavalitsuse  16.06.2026 korralduse nr 555

Veebihange „Kohtla-Nõmme Kooli asfaltplatsi

korrastamine“hankemenetluse korraldamine ja

veebihanke dokumendi kinnitamine” lisale

TEHNILINE KIRJELDUS

Hanke esemeks on Kohtla-Nõmme Kooli territooriumi osaline rekonstrueerimine.

1. Kohtla-Nõmme Kooli territooriumi asfaltkate on lagunenud ja vajab uuendamist. Uuendamist vajav territooriumi osa hõlmab põhjapoolset sissesõiduteed ja parklat. Tööde käigus tuleb freesida olemasolev asfaltkate, profileerida alus killustiku ja asfaldi freespuru lisamisega, tihendada alus vähemalt 160 MPa ja asfalteerida sõidutee ja parkla. Parkla servadesse killustikust peenar laiusega 0,6 m. Sajuvesi juhtida profileerimisega platsi servadesse.

2. Tööde mahud

| Jrk nr | töö kirjeldus | maht/ühik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Asfaldi freesimine | ca 1200 m2 |
| 2. | Aluse profileerimine killustiku ja asfaldi freespuru lisamisega | ca 1260 m2 |
| 3. | Asfalt AC 16 surf, graniit h=5 cm | ca 1200 m2 |

3. Objektiga tutvumine kokkuleppel: Aivo Tamm, tel 506 2846, e-post: aivo.tamm@johvi.ee.

4. Asukoha plaan